АВТОКЛАВЫ КЛАССА В

| СЕРИЯ АВТОКЛАВОВ B CLASSIC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стерилизаторы серии Classic представляют собой революционное предложение MOCOM в области компактных стерилизаторов на водяном пару с циклами типа B (EN 13060) 6 стандартных программ +программа определенная пользователем 3 программы тестирования (тест Helix, вакуумный тест, комбинированный тест "вакуум + Helix"); Система фракционного вакуумирования (высокопроизводительная вакуумная помпа); USB-порт (для передачи данных на ПК); Монохроматический графический дисплей с клавиатурой Противопыльный фильтр; кондуктометр, встроенный в водяной бак; USB-порт (для передачи данных на ПК); RS232-порт (для подключения к внешнему принтеру); Клапан для системы автоматического наполнения ДВ; Сливная система; Проволочные лотки из нержавеющей стали: B Classic 17: 3 лотка (288 х 188 х 17 мм), B Classic 22: 5лотков (384 х 188 х 17мм), B Classic 28: 6лотков (384 х 208 х 17мм); Размеры стерилизационной камеры (диам. х Г): B Classic 17: 250 х 350 мм, B Classic 22: 250 х 450 мм, B Classic 28: 280 х 450 мм; Внешние габариты не зависят от выбранного типа устройств: Габариты (ШхГхВ): 480мм*500мм*600мм Электропитание: 220-240 В, 50 Гц - 2300W * *Другие источники питания доступны по запросу |  |  |
| Наименование |  | артикул | РРЦ, евро |
| B Classic 17 (17 литров) |  | M7A520000 | 4136 |
| B Classic 22 (22 литров) |  | M7A560000 | 4760 |
| B Classic 28 (28 литров) |  | M7A530000 | 6560 |

Стерилизатор на водяном пару предназначен для почти всех материалов и инструментов при условии, что они могут

без повреждений выдержать минимальную температуру 121°C (в противном случае необходимо прибегать к другим,

низкотемпературным системам стерилизации).

Водяным паром можно обычно стерилизовать следующие материалы:

– Хирургические/универсальные инструменты из нержавеющей стали;

– Хирургические/универсальные инструменты из углеродистой стали;

– Вращающиеся и/или вибрирующие инструменты, приводимые сжатым воздухом (турбинки) или механической

передачей (наконечники, скалеры);

– Изделия из стекла:

– Изделия на минеральной основе;

– Изделия из жаростойкого пластика;

– Изделия из жаростойкой резины;

– Жаростойкий текстиль;

– Перевязочный материал (марля, тампоны и пр.);

– Другой универсальный материал, пригодный для обработки в автоклаве.