Приложение № 1

Техническое задание

На поставку  цифровых радиовизиографов EzSensor, Vatech, Ю.Корея

| № п/п | Наименование параметра | Наличие функции или величина параметра, по ТЗ | Наличие функции или предлагаемая величина параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические требования к цифровому визиографу |  |  |  |  |
|  | Технология датчика | CMOS | CMOS |  |
|  | Размеры датчика, не менее | 29х38 мм | 29,2х38,7 мм |  |
|  | Толщина датчика, не более | 5 мм | 4,95 мм |  |
|  | Активная зона, не менее | 30х20 мм | 33х24 мм |  |
|  | Размер пикселя, не более | 0,035 мм | 0,035 мм | Минимальный элемент изображения |
|  | Уровень сигнала, не менее | 37 dB | 37 dB | Соотношение полезного сигнала к шуму |
|  | Разрешение не меньше | 16 пар линий /мм | 22 пар линий /мм |  |
|  | Количество уровней серого, не менее | 4 096 | 4 096 | Динамический диапазон чувствительности |
|  | Длина провода датчика, не менее, м | 3 м | 3 м | От датчика до блока электроники |
|  | Длина провода USB, не менее, м | 3 | 3 | От блока электроники до компьютера |
|  | Подключение к ПК | USB 2.0 | соответствие |  |
| Функциональные требования к условиям работы визиографа |  |  |  |  |
|  | Получение интраорального снимка любого вида | Наличие | Соответствие | (вертикальное или горизонтальное размещение во рту пациента, метод параллели и биссектрисы, любой снимок любого зуба одним размером датчика) |
|  | Фиксация электронного блока и датчика на стене в специальном настенном держателе | Наличие | Соответствие |  |
|  | Материал изготовления кабеля датчика, не подверженный скручиванию | Наличие | Соответствие |  |
|  | Дополнительное усиление кабеля в месте входа в датчик силиконовой муфтой | Наличие | Соответствие |  |
|  | Усиленный USB разъем в месте подключения к блоку электроники | Наличие | Соответствие |  |
|  | Дополнительная защита датчика от внешних воздействий силиконовым чехлом | Наличие | Соответствие |  |
|  | Полиэтиленовые покрытия для защиты датчика от влаги и гигиены | Наличие | Соответствие |  |
| Функциональные требования к программному обеспечению |  |  |  |  |
|  | Готовность работать с любой версией операционной системы Microsoft Windows | Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows 8 | Соответствие |  |
|  | Программное обеспечение для ведения базы данных пациентов | Наличие | Соответствие |  |
|  | Программное обеспечение для захвата и сохранения интраоральных снимков в исследование пациента | Наличие | Соответствие |  |
|  | Сохранение изображений с информацией о номере зуба в соответствии с европейской классификацией зубов. | Наличие | Соответствие |  |
|  | Просмотр одновременно нескольких видов рентгеновских снимков в одном исследовании | Наличие | Соответствие | интраоральный, панорамный, цефалометрический, цифровое фото |
|  | Инструменты анализа снимков: увеличение, измерение, регулировка яркости/контрастности, пр. | Наличие | Соответствие |  |
|  | Симуляция имплантации и отбеливания | Наличие | Соответствие | База данных имплантантов всех известных производителей в комплекте поставки |
|  | Программное обеспечение адаптировано для работы в локальной сети | Наличие | Соответствие |  |
|  | Программное обеспечение адаптировано для работы в компьютерных сетях, объединяющих несколько филиалов лечебных учреждений | Наличие | Соответствие |  |
|  | Ведение единой базы данных пациентов, для единого лечебного учреждения с несколькими филиалами, где будет установлена программа для визиографа | Наличие | Соответствие |  |
|  | Доступность интраоральных снимков для просмотра в любом лечебном учреждении, где будет установлена программа для визиографа | Наличие | Соответствие |  |
|  | Просмотр интраорального снимка, сделанного удаленным рентгенкабинетом лечебного учреждения, через сетевое подключение | Наличие | Соответствие |  |
|  | Инсталяция программного обеспечения на каждом рабочем месте (50) |  |  |  |
|  | Лицензия на инсталляцию программы на рабочие станции не менее | 50 шт. | 50 шт. |  |
| Документация |  |  |  |  |
|  | Декларация соответствия | Наличие | Соответствие |  |
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие | Соответствие |  |
|  | Инструкция на визиограф (перевод на русском языке) | Наличие | Соответствие |  |
|  | Инструкция программное обеспечение (перевод на русском языке) | Наличие | Соответствие |  |
| Инсталляция |  |  |  |  |
|  | Доставка оборудования по адресам: г |  |  |  |
|  | Инсталляция ПО в каждом рентген-кабинете |  |  |  |
|  | Обучение персонала на рабочем месте |  |  |  |
|  | Пуск в эксплуатацию оборудования |  |  |  |
|  | Интеграция по локальной сети единой базы данных для работы радиовизиографов (3) |  |  |  |
|  | Системное администрирование и настройка сервера для единой базы данных |  |  |  |
|  | Инсталляция программного обеспечения на каждом рабочем месте по филиалам (40 мест) |  |  |  |
|  | Установка систем для защиты персональных данных |  |  |  |

Требования к условиям поставки товара:

- Поставщик своими силами или с привлечением третьих лиц доставляет товар до места поставки и осуществляет погрузку/разгрузку товара.

- Поставщик поставляет товар в упаковке, обеспечивающей сохранность груза от всякого рода повреждений на весь период доставки от поставщика до заказчика, при погрузке/разгрузке и на период хранения в складском помещении и соответствующей установленным стандартам, характеру товара, требованиям производителя. Нарушение целостности упаковки и наличие на ней следов механических повреждений не допускается. Упаковка товара должна содержать необходимую маркировку.

- Поставка товара должна сопровождаться документами, удостоверяющими его качество и безопасность (с товаром представляются копии удостоверений качества и безопасности, сертификатов соответствия, регистрационных удостоверений, деклараций качества, санитарно-эпидемиологических заключений и пр.) в соответствии с нормами действующего законодательства РФ и документами, подтверждающими факт поставки (товарно-транспортная накладная, счет-фактура).

- Качество и безопасность поставляемого товара должны при поставке быть подтверждены документально регистрационным удостоверением Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, заверенное производителем и сертификатом соответствия Госстандарта РФ, заверенный производителем, с четким оттиском штампов и печатей.

- Товар может быть произведенным участником размещения заказа или закупаемым участником размещения заказа у третьих лиц. Поставщик обязан передать предлагаемый к поставке товар свободным от любых прав третьих лиц.

Требования к упаковке и маркировке товара:

- Тара, упаковочные материалы и скрепляющие средства должны быть изготовлены из экологически безопасных материалов, разрешенных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка и обеспечивающих безопасность и качество товара в течение срока его годности.

- Маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ и содержать информацию о дате изготовления и дате упаковывания, наименовании изготовителя, условиях хранения и другие сведения в соответствии с требованиями законодательства.

Срок гарантии качества товара:

Срок гарантии поставщика – не менее 12 месяцев с момента ввода товара в эксплуатацию (предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным товаром).