# BEYONDTM   система профессионального отбеливания зубов

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

НАША ТЕХНОЛОГИЯ	3

БИЗНЕС И ИСТОРИЯ ОТБЕЛИВАНИЯ ЗУБОВ	4

СБОРКА ЛАМПЫ-АКСЕЛЕРАТОРА ДЛЯ ОТБЕЛИВАНИЯ ЗУБОВ BEYOND	5

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	9

ХРАНЕНИЕ	9

ЗАМЕНА ЛАМПЫ	10

МЕТОДИКА ОТБЕЛИВАНИЯ ЗУБОВ	11

Хранение отбеливающего геля	13

СОВЕТЫ ДЛЯ ВРАЧА	14

Преимущества системы интенсивного отбеливания Beyond	14

Показания для отбеливания с помощью системы Beyond	15

Общение с пациентом перед процедурой отбеливания	16

Ключевые моменты, на которые следует обратить внимание во время процедуры отбеливания	18

Ключевые моменты, на которые следует обратить внимание после завершения процедуры	20

Прочие рекомендации	21

Резюме	21

УСЛОВИЯ РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ	22

СЕРТИФИКАТЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА МАТЕРИАЛЫ	23

Уважаемые коллеги!

Благодарим Вас за приобретение системы для профессионального отбеливания зубов Beyond. Оборудование, материалы и методика разработаны для наиболее безопасного, самого быстрого и эффективного отбеливания зубов в кабинете врача-стоматолога за одно посещение в течение 30 минут. В систему Beyond входит лампа холодного света высокой интенсивности, которая является мощным акселератором процесса отбеливания, наиболее эффективным при работе со специально разработанным отбеливающим гелем Beyond.

В данном руководстве описаны процедура сборки лампы-акселератора Beyond, методика работы с лампой-акселератором и этапы процедуры отбеливания зубов. На прилагаемом диске DVD методика работы с отбеливающей системой Beyond представлена полностью.

Компания Beyond Technology находится в городе Саннивэйл в Калифорнии в самом сердце знаменитой Силиконовой долины. Мы создаем высокотехнологичную профессиональную продукцию для косметической стоматологии. Вся продукция разрабатывается нашими собственными инженерами и изготавливается из материалов высочайшего качества. После получения нашей продукции и начав работать с ней, Вы становитесь участником нашей международной системы поддержки и сервиса.

У наших авторизованных дилеров Вы можете заказывать дополнительные наборы для отбеливания зубов, маркетинговые материалы, а также получать любую информацию по работе с системой. Вы можете также обращаться к нам напрямую по электронной почте info@beyonddent.com. Расширяя сеть дилеров, и увеличивая число пользователей системы, компания Beyond продолжает дарить радость ослепительных улыбок пациентам в более чем 100 странах мира.

Еще раз благодарим Вас за приобретение лампы-акселлератора для отбеливания зубов Beyond. Мы всегда рады общению с пользователями нашей системы и ждем Ваших отзывов и предложений. Свяжитесь с нами по любому из указанных адресов, и мы ознакомим с Вашим предложением всю нашу команду.

### НАША ТЕХНОЛОГИЯ

Высокоинтенсивный голубой свет акселератора Beyond активизирует реакцию отбеливающего состава, содержащего перекись водорода (H2O2) и частицы диоксида кремния (SiO2) размером 20 микрон, а также другие ингредиенты. В течение получасовой процедуры происходит окисление пигментации внутри дентинных канальцев 16 и более зубов, возвращая им приятный белый цвет. После процедуры с системой Beyond происходит улучшение цвета зубов на 5-14 оттенков по шкале Vita, в среднем, более чем на 8 оттенков.

В системе Beyond используется наиболее эффективный голубой свет с длиной волн в пределах 480-520 нанометров. Свет проходит через  сетчатый фильтр, состоящий из более, чем 12.000 волокон общей длиной более 1 мили и затем через оптические линзы с более чем 30 слоями защитного покрытия, что полностью удаляет свет инфракрасного и ультрафиолетового спектра.

Система Beyond работает при более низкой температуре, чем другие отбеливающие системы, что достигается за счет применения современных оптических технологий, и это безопасно для пульпы зубов. 30-минутная процедура очень эффективна для зубов с налетом от курения или таких веществ, как кофе или чай. Также отбеливаются зубы с потерей цвета от использования медикаментов, таких как тетрациклин, или с флюорозом.

Благодаря продуманному дизайну аппарат занимает очень мало места. Он прост в работе и водонепроницаем. Лампа Beyond работает при низком напряжении (21 вольт), что делает ее безопасной в использовании. Цифровой таймер показывает, на каком этапе находится процесс, и автоматически отключает лампу после завершения процедуры. Система охлаждения контролирует работу лампы, позволяя ей работать в режиме максимальной эффективности. В специальном чипе памяти сохраняется общее время работы с лампой.

Набор для отбеливания зубов Beyond II Whitening Kit включает специальный отбеливающий гель в двойном шприце. Улучшенная формула уменьшает послеоперационную чувствительность зубов. Состав делает зубы не только белее, но и более блестящими, чем при работе с другими отбеливающими системами.

### БИЗНЕС И ИСТОРИЯ ОТБЕЛИВАНИЯ ЗУБОВ

В Соединенных Штатах Америки косметическая стоматология – это бизнес, который сегодня приносит ежегодный доход 15 миллиардов долларов и продолжает расти со скоростью более 10% в год. В данном сегменте рынка отбеливание зубов представляет собой наиболее быстро растущий сектор, и оно завоевывает популярность по всему миру.

Первое упоминание об использовании перекиси водорода для отбеливания зубов приходится на 1884 год. С тех пор, конечно, многое изменилось. В 1918 году стоматологи обнаружили, что свет высокой интенсивности может помочь ускорению отбеливающего эффекта перекиси водорода. Другой революционный прорыв произошел в 1989 году, когда стоматологи начали использование перекиси карбамида в комбинации с индивидуальными ложками для систем для домашнего отбеливания зубов. Компания Beyond внесла свой вклад в развитие отбеливающих систем включением дополнительных ингредиентов в отбеливающий гель для сохранения блеска зубов после процедур отбеливания. Также разработанная компанией Beyond система фильтрации сделала процесс активации при помощи света безопасной и более удобной процедурой – без нагревания и ультрафиолетового излучения. При работе с системой Beyond излучается только свет с наиболее эффективной длиной волн. Это обеспечило новые показатели скорости, удобства и эффективности в области отбеливания зубов.

Во многих странах люди уделяют все большее внимание здоровью и своему внешнему виду. Система Beyond позволяет эффективно удалить зубной налет, образовавшийся из-за курения или таких веществ, как кофе или чай, она также помогает устранить тетрациклиновое окрашивание, наследственные изменения цвета зубов, а также изменения вследствие нарушения баланса фтора.

### СБОРКА ЛАМПЫ-АКСЕЛЕРАТОРА BEYOND

Шаг 1: Проверьте входное напряжение на основании аппарата.

Выберите уровень напряжения, соответствующий Вашему региону.

FUSE – ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

POWER SWITCH – ТУМБЛЕР ПИТАНИЯ

Шаг 2: Установите вертикальный штатив на основание.

Проденьте фиксирующий болт через основание и штатив и затяните его с помощью зажима.

Подсоедините разъем питания.

Поверните стабилизирующий хомут, чтобы поднять его как можно выше. С помощью стального ключа полностью затяните хомут.

MAIN POST – основной штатив

WIRE CONNECTOR - разъем питания

ЗАМЕЧАНИЯ:

Используйте приведенные ниже инструкции, чтобы убедиться, что штатив зафиксирован в основании аппарата.

1. Вставьте штатив в основание и зафиксируйте винт.

2. Вставьте прилагающийся в комплекте металлический ключ в отверстие в основании и плотно поверните по часовой стрелке. После стабилизации основания удалите ключ.

3. Соедините разъем трубки с разъемом блока питания.

4. Закройте основание крышкой. Процедура стабилизации основания завершена.

Шаг 3: Вставьте горизонтальную трубку в крепление в верхней части основного штатива и поверните. Зафиксируйте с помощью винта.

Шаг 4: Прикрутите по часовой стрелке к концу горизонтальной опоры противовес. Вставьте длинный винт в отверстие на конце противовеса и затяните его с помощью отвертки.

H Post – горизонтальная трубка

Conterweght - противовес

Шаг 5: Подсоедините блок лампы к горизонтальной опоре и зафиксируйте его винтами с помощью отвертки. Подсоедините разъем питания. Снимите спереди лампы защитную резиновую насадку.

Шаг 6. Вставьте шнур питания в розетку. Включите основной тумблер питания.

Панель управления

A. Start/Stop: Кнопка включения лампы и начала отсчета таймера. Предустановленное время цикла 10 минут. Повторное нажатие кнопки выключает лампу.

B. Non-Stop: Кнопка для работы лампы без ограничения по времени.

C. Set time: Кнопка установки времени цикла от 1 до 20 минут.

D. Total time: Кнопка показывает общее время работы с системой.

### ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

Положение устройства, в котором оно должно находиться, пока не используется.

### ЗАМЕНА ЛАМПЫ

Замена лампы производится, как показано на рисунке.

### ПРОЦЕДУРА ОТБЕЛИВАНИЯ

1. Перед началом процедуры стоматолог должен провести осмотр полости рта и проконсультировать пациента. Беременным женщинам и лицам до 16 лет отбеливание зубов не рекомендуется.

2. Определите оттенок зубов и сделайте исходные фотографии (по желанию). Рис. A

3. Наденьте пациенту защитные очки.

4. Вставьте щечный ретрактор. Рис. B

5. Отполируйте зубы с помощью полировочного порошка/пасты (при необходимости добавьте воды).

6. Вставьте ватные валики с двух сторон от уздечек верхней и нижней губы. Нанесите пациенту крем для губ на губы и открытые мягкие ткани.

7. Нанесите «жидкий коффердам» на открытые области десны на ½ мм выше десневой границы и засветите в течение 3 секунд.

8. Присоедините смешивающую насадку к двойному шприцу с отбеливающим гелем. Нанесите слой геля 2-3 мм на поверхность зубов, предназначенных для отбеливания. В зависимости от улыбки пациента это может быть 16 или более зубов. Рис. C

9. Расположите лампу Beyond как можно ближе к ретрактору, убедитесь, что свет падает под углом 90º к поверхности зубов. Рис. D

10. Нажмите кнопку “Start” для начала 10-минутного цикла. После окончания цикла свет выключится автоматически. Затем с помощью слюноотсоса удалите отбеливающий гель. НЕ СМЫВАЙТЕ.

11. Повторите шаги 8-10.

12. Прекратите процедуру, если пациент чувствует жжение или сообщает о повышенной чувствительности зубов, удалите отбеливающий гель и обработайте зубы чистым фторидом.

13. Обычно после двух циклов зубы пациента становятся заметно белее, но третий цикл (повтор этапов 8-10) рекомендуется для достижения оптимальных результатов.

14. После завершения последнего цикла, удалите отбеливающий гель с помощью слюноотсоса. Удалите ватные валики и коффердам. Снимите ретрактор и защиту для глаз, затем прополощите зубы водой.

15. Проведите сравнение цвета зубов, чтобы показать пациенту, насколько зубы стали светлее с помощью системы Beyond. Сделайте фото результата (по желанию). Рис. E

Замечание: В течение 24 часов после процедуры пациентам следует избегать приема в пищу таких продуктов, как: красное вино, кола, кофе, чай, соевый соус, а также слишком горячие или слишком холодные продукты. Также пациентам следует избегать чистить зубы цветными пастами, использовать ополаскиватели рта, курить. Рекомендуйте пациентам употреблять неокрашенную пищу.

16. Рекомендуйте пациентам поддерживать результаты отбеливания, используя домашнюю систему Beyond e-Bright. Система e-Bright позволяет удобным образом дома улучшать достигнутые результаты. Пациенты могут также приобрести дополнительно зубную пасту Beyond Pearl-White для ежедневного использования.

17. Расскажите Вашим пациентам о необходимых процедурах по уходу за зубами, составьте оптимальный план по поддержанию отбеливающего эффекта.

### Хранение отбеливающего геля

Рекомендуется хранить отбеливающий гель в холодильнике (около +5ºС) для обеспечения эффективности его химического состава.

Напоминание: Беременным женщинам и лицам до 16 лет проведение отбеливания зубов не рекомендуется.

### СОВЕТЫ ДЛЯ ВРАЧА

Благодарим за приобретение нашей профессиональной системы для отбеливания зубов Beyond Power-Whitening. Данная информация поможет врачу-стоматологу или гигиенисту, проводящему процедуры отбеливания зубов лучше понять механизмы и технологию отбеливания с помощью профессиональной системы Beyond. Тысячи инсталляций систем позволили нам собрать основные часто задаваемые вопросы и выработать рекомендации, которыми мы готовы поделиться с Вами. Надеемся, что эта информация поможет Вам при работе с Вашими пациентами. Дополнительную информацию Вы сможете найти на нашем сайте www.beyonddent.com или связавшись с Вашим авторизованным дилером продукции Beyond.

Преимущества системы Beyond Power-Whitening

Стандарты мирового класса: Лампа-акселератор Beyond зарегистрирована агентством FDA в США и получила знак CE для продажи на территории Европейского Союза.

Немедленный заметный эффект: Тесты доказали, что после отбеливания зубов с помощью системы Beyond зубы осветляются на 5-14 тонов по шкале Vita. Средний уровень изменения цвета – более 8 оттенков. Пациенты сразу могут видеть существенные изменения цвета зубов, которые не могут сравниться с тем, когда они используют домашние отбеливающие системы.

Скорость: Изменения цвета, накопленные за несколько лет, исчезают в течение 30-40 минут. Это не дольше, чем визит к парикмахеру или завтрак с чашкой кофе. Домашние системы для отбеливания зубов требуют не менее двух недель для достижения заметных результатов.

Безопасность: Научные исследования показали, что использование перекиси водорода для отбеливания зубов эффективно и безопасно. В течение многих лет стоматологи используют этот состав для зубного отбеливания. Он не изменяет и не разрушает структуру зубов; он только делает их белее и светлее. С другой стороны, некоторые системы для домашнего отбеливания при длительном использовании могут повредить ткани пародонта.

### Показания для отбеливания с помощью системы Beyond

1) Зубы с налетом от курения, регулярного употребления кофе или чая после процедуры отбеливания с помощью системы Beyond показывают наилучшие результаты.

2) Зубы с тетрациклиновым окрашиванием небольшой или средней степени и зубы, поврежденные флюорозом, покажут видимые улучшения уже после первой процедуры отбеливания. Причиной, почему система Beyond эффективна для такого типа зубов, является то, что она взаимодействует не только с полифенолами и другими пигментами, окрашивающими зубы, но также она уменьшает прозрачность эмали.

Флюороз

До	После

Тетрациклиновое окрашивание

До	В процессе	После

3) Зубы, значительно окрашенные из-за приема тетрациклина или других антибиотиков, а также зубы, поврежденные флюорозом, могут потребовать двух или более процедур отбеливания. Между процедурами повторного отбеливания необходимо выдерживать интервал минимум две недели. После первого отбеливания зубы у таких пациентов становятся светлее, как минимум, на 4 оттенка по шкале Vita, но это не всегда удовлетворяет пациентов. После повторной процедуры зубы должны осветлиться еще на 5 тонов, что вполне удовлетворяет пациентов. Около 30% пациентов с таким типом окрашивания зубов нуждаются только в одном этапе отбеливания.

4) Пациентам, имеющим глубокие трещины или сколы эмали, процедура отбеливания зубов системой Beyond не рекомендуется.

5) Депульпированные зубы хуже поддаются отбеливанию с помощью системы Beyond. Отбеливанию не поддаются керамические коронки, виниры и композитные пломбы. Процедура отбеливания зубов системой Beyond не причиняет вреда и не приводит к расфиксации коронок, виниров, не нарушает состояние композитных пломб, не взаимодействует с материалами для фиксации ортопедических конструкций.

### Общение с пациентом перед процедурой отбеливания

Общение с пациентом перед проведением процедуры отбеливания зубов очень важно для определения реалистичных ожиданий. Несмотря на высокую эффективность отбеливающей системы Beyond, стоматологи – не волшебники, и никакая процедура отбеливания зубов не может придать окрашенным зубам вид белоснежной керамики. Результаты зависят от исходного состояния зубов и будут различными от пациента к пациенту.

1) Лечение или косметика

Во многих странах отбеливание зубов считается чисто косметической процедурой. Некоторые пациенты даже отбеливают зубы каждый раз, когда обращаются за профессиональной гигиеной. Во многих развивающихся странах у многих людей зубы окрашены после приема тетрациклина или других антибиотиков, или из-за флюороза. В этих случаях отбеливание зубов может иметь медицинские показания, и на это следует сделать акцент при общении с пациентом. Очень важно понять ожидания пациентов, и затем рассказать о показаниях к данной процедуре, о возможном числе необходимых повторных процедур, об ожидаемом эффекте и общей стоимости лечения. Дайте пациенту всю необходимую информацию и позвольте ему принять собственное информированное решение.

2) Побочные эффекты

Научные исследования показали, что использование перекиси водорода для отбеливания зубов эффективно и безопасно. Стоматологическое сообщество практикует отбеливание зубов в течение многих лет. Наша методика отбеливания зубов не причиняет необратимого вреда структуре зубов или мягким тканям. Однако у небольшого числа пациентов с ослабленной эмалью может возникать чувствительность зубов во время или после процедуры. Этот симптом проходит в течение 24 часов, и его можно избежать путем приема простых обезболивающих препаратов. Доктор должен предупредить пациента о такой возможности.

3) Используйте образцы оттенков зубов для регистрации исходного состояния и последующего сравнения

Перед проведением процедуры отбеливания системой Beyond дайте пациенту зеркало и определите его оттенок зубов. Убедитесь, что пациент видит и соглашается с Вашим выбором оттенка. Если ни доктор, ни пациент не помнят исходный цвет эмали, это может вызвать последующую дискуссию. Лучшим методом в этом случае является фотография.

4) Почему эти результаты не навсегда?

Эффект процедуры отбеливания зубов должен сохраняться в течение не менее двух лет. Это варьируется у различных пациентов в зависимости от их питания и образа жизни. Вы можете сравнить зубы с белым плащом. Даже если регулярно стирать плащ, он не сохранит своей исходной белизны. Для восстановления белизны плаща необходимо отбеливание.

### Ключевые моменты, на которые следует обратить внимание во время процедуры отбеливания

Комплект системы для отбеливания зубов Beyond II включает в себя все, что необходимо для проведения процедуры отбеливания одному пациенту. Также поставляется экономичный набор для 5 пациентов.

Комплект Beyond II включает в себя:

- Двойной шприц с гелем 35% перекиси водорода и смешивающие насадки

- Светоотверждаемая защита для десен «жидкий коффердам»

- Порошок для полировки (добавьте воды и очистите зубы перед проведением процедуры отбеливания)

- Щечный ретрактор (многоразового использования, подлежит холодной стерилизации)

- Ткань для защиты лица (располагается вокруг ретрактора для защиты лица от попадания отбеливающего геля)

- Ватные валики

- Защитный крем для губ

- Дополнительная жидкость перекиси водорода и порошок-катализатор, которые при смешивании образуют отбеливающую пасту (используется на начальном этапе в сложных случаях)

- Кисточка для нанесения отбеливающей пасты на поверхность зубов

- Пластиковая лопатка для смешивания порошка и жидкости

- Насадка для пылеотсоса для удаления отбеливающего геля и пасты

- Фторосодержащий раствор для применения после процедуры отбеливания

- Пробник с зубной пастой Beyond Pearl White, который следует дать пациенту для домашнего использования

- Карточка с рекомендациями для пациента

- Инструкция по работе с системой

Экономичный набор Beyond II вклюает в себя:

- 5 двойных шприцов с 35% гелем перекиси водорода

- 5 шприцов со светоотверждаемым «жидким коффердамом»

- 5 баночек с фторосодержащим раствором для профилактики гиперэстезии

- 5 карточек с рекомендациями для пациентов

- Инструкция по работе с системой

В стоматологическом кабинете должна быть в наличии светополимеризационная лампа и низкоскоростной наконечник для полировки зубов. Полную демонстрацию процедуры отбеливания зубов Вы найдете на прилагаемом диске DVD.

1. Защитные очки должны быть надеты пациентом в течение всей процедуры во избежание попадания в глаза полирующего порошка или пасты.

2. Перед установкой ретрактора смажьте губы пациента специальным кремом для губ.

3. При установке ретрактора защита для языка должна быть обращена вниз.

4. Перед нанесением «жидкого коффердама» высушите зубы пациента струей воздуха. Влага на зубах может препятствовать полной изоляции десен.

5. Любые клиновидные дефекты или сколы эмали должны быть изолированы «жидким коффердамом» во избежание послеоперационной чувствительности на этих участках.

6. «Жидкий коффердам» должен запечатывать десневые карманы и перекрывать десневую границу. При засвечивании изоляционной повязки не держите лампу-полимеризатор на одном месте, поскольку нагрев от лампы может причинить дискомфорт пациенту.

7. На зубы, окрашенные тетрациклином или другими антибиотиками, следует предварительно нанести отбеливающую пасту, полученную смешиванием порошка и жидкости. Для подготовки пасты смешайте жидкость перекись водорода и порошок-катализатор до однородного пастообразного состояния. В большинстве случаев не требуется использовать весь объем перекиси водорода. Добавьте столько жидкости, сколько необходимо для приготовления однородной влажной пасты. Паста должна быть влажной насколько возможно, но не должна капать с кисточки. На обработанную поверхность зубов нанесите пасту слоем 2-3 мм. Воспользуйтесь лампой-акселератором в течение 5-8 минут. Излишки пасты следует выбросить, поскольку ее эффективность быстро теряется, после чего она не пригодна к использованию.

8. Продолжая цикл предварительной процедуры, удалите пасту и продолжите процедуру по обычной методике с применением отбеливающего геля (3 цикла по 10 минут). Для обработки тетрациклиновых зубов используйте экономичный набор и увеличьте время экспозиции до 15 минут для усиления эффекта отбеливания.

9. Не допускайте попадания пасты или отбеливающего геля в полость рта пациента.

10. У пациентов с флюорозными зубами гель перекиси водорода будет проникать глубже и быстрее, поэтому три цикла по 6-8 минут должны обеспечить хороший результат.

11. Для санитарной обработки лампы мы рекомендуем использовать дезинфицирующий спрей Beyond Control после каждого пациента.

### Ключевые моменты, на которые следует обратить внимание после завершения процедуры

1. Врач-стоматолог должен хорошо знать инструкции по послеоперационному уходу. Доктор должен сделать необходимые рекомендации и передать пациенту памятку по уходу за зубами. Это очень важно для достижения наилучших результатов отбеливания и отсутствия дискомфорта для пациента.

2. В случае возникновения чувствительности зубов рекомендуйте пациенту воспользоваться анальгетиками.

3. После завершения процедуры смажьте губы пациента оставшимся кремом для губ для лучшего комфорта.

4. Порекомендуйте пациенту использовать зубную пасту Beyond Whitening для поддержания отбеливающего эффекта.

### Прочие рекомендации

1. Не беспокойтесь, если в некоторых местах после удаления десневой защиты десны приобрели белесый оттенок. Цвет десны вернется в нормальное состояние через 30 минут, никаких необратимых изменений не произошло.

2. В некоторых случаях на некоторых зубах, особенно на зубах с флюорозом, не происходит равномерного отбеливания даже после окончания процедуры. Если приглядеться, имеются небольшие пятна на зубах, более светлые или более темные, чем другие участки зуба. Отбеливающая паста продолжает проникать внутрь зубов, и зубы станут еще белее и более блестящими через 24 часа. Это связано с большим числом слоев в структуре зуба.

3. Небольшое число пациентов с флюорозной эмалью могут почувствовать зубную боль во время процедуры. Таким пациентам не следует проводить процедуру отбеливания, поскольку у них слишком низкая плотность эмали, и паста проникает глубже, чем положено. В таком случае стоит немедленно прекратить процедуру.

4. При отбеливании зубов с тетрациклиновым окрашиванием или с флюорозом иногда происходит потемнение зубов на 1-2 тона через 48 часов после завершения первой процедуры. После проведения повторных процедур цвет будет более стабильным.

### Резюме

При эффективном общении с пациентом и проведении процедуры в соответствии со всеми рекомендациями и Вы, и Ваши пациенты будут удовлетворены полученными результатами работы отбеливающей системы Beyond. Мы полагаем, что Вы оцените акселератор отбеливания зубов Beyond в качестве средства привлечения дополнительных пациентов в Вашу клинику и создания очаровательных улыбок. В компании Beyond мы всегда приветствуем общение, и если у Вас возникают вопросы или предложения, пожалуйста, обращайтесь к нам. Благодарим за внимание и за приобретение системы для профессионального отбеливания зубов Beyond.

### УСЛОВИЯ РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ

Перед началом работы с системой профессионального отбеливания зубов Beyond Вы должны ознакомиться и принять следующие условия:

1. Лампа-акселератор Beyond должна использоваться только в соответствии с имеющимися инструкциями и правилами производителя, включая обновления, а также в соответствии с законами и правилами, действующими на территории пользователя.

2. Управлять лампой-акселератором Beyond может только профессиональный дантист. Компания Beyond Technology не несет ответственности за работу необученного персонала.

3. Пациент должен выполнять все рекомендации и иметь собственную страховку от причинения ущерба своему здоровью.

4. Компания Beyond Technology предоставляет собственные сервис и поддержку без дополнительной оплаты и может, по своему усмотрению, отремонтировать или заменить любую систему, нуждающуюся в ремонте, в течение гарантийного периода. Компания Beyond оставляет за собой право вносить улучшения и изменения в конструкцию своей системы.

5. Компания Beyond Technology не несет ответственности в случае внезапного или ожидаемого, прямого или косвенного ущерба, включая потерю прибыли, банкротство, упущенную выгоду или другие финансовые издержки в связи или вследствие работы или временного прекращения работы с системой Beyond или любой другой продукцией компании Beyond.

6. В течение всей процедуры отбеливания зубов пациенты должны находиться в защитных очках. Контакт с раствором перекиси водорода может вызвать воспаление или кожный ожог различной степени. Попадание перекиси водорода в глаза или длительный контакт с глазами могут вызвать необратимые повреждения глаз. В случае попадания в глаза немедленно промыть водой в течение минимум 15 минут и обратиться к соответствующему медицинскому специалисту.

7. Утилизация излишков материалов должна производиться в соответствии с федеральными и местными законами и правилами.

8. Просмотрите видео с инструкцией по работе с системой и внимательно прочтите инструкцию до начала работы с системой; тщательно следуйте этапам, описанным в инструкции.

9. Материалы для процедуры отбеливания зубов специально разработаны для работы с лампой-акселератором Beyond с определенными длинами волн. Использование с системой продукции других производителей может препятствовать достижению оптимальных результатов.

10. Все права принадлежат компании Beyond Technology.