ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На прицельный рентгеновский аппарат для стоматологии

| Наименование параметра | Наличие функций |
| --- | --- |
| Гарантийное обслуживание от завода-изготовителя | 2 года |
| Наличие сервисного центра у продавца оборудования | наличие |
| Послегарантийное обслуживание в сервисном центре продавца | Сервисный контракт |
| Монтажные и пусконаладочные работы сертифицированной сервисной службы | наличие |
| Инструкция по эксплуатации на русском языке | наличие |
| Регистрационное удостоверение Минздрава России | наличие |
| Сертификат соответствия Госстандарта России | наличие |
| Санитарно-Эпидемиологическое Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | наличие |
| Лицензия на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего (генерирующего) излучения: хранение,техническое обслуживание,монтаж и ввод в эксплуатацию рентгеновских аппаратов | наличие |
| Лицензия на осуществление деятельности по обслуживанию медицинской техники | наличие |
| Номинальный размер фокусного пятна | 0,4 мм |
| Анодный угол | 12,5 градусов |
| Теплоемкость анода | 7 кТЕ |
| Высокочастотный DC генератор рентгеновского излучения постоянного тока | наличие |
| Минимально допустимое значение слоя первого половинного ослабления радиации | Более 1,5 мм. Алюминиевого эквивалента |
| Максимальная мощность головки | 65 kV при 7 мА |
| Утечка радиации под нагрузкой | Менее 250 микроГр/ч на расстоянии 1 м от фокусной точки |
| Напряжение | 115-250 В,60 Гц-230 В,50 Гц |
| Максимальная сила тока | 4А при 230В,8 А при 110 В |
| Анодная сила тока | 7 мА |
| Рабочий цикл | 1:30 |
| Расстояние от фокусной точки до противоположной стороны линзы | 8” или 12“ (20 или 30 см). |
| Диапазон времени экспозиции | от 0,02 до 2 с. (21 ступень) |
| Расстояние фокального пятна до обьекта | 20 см. (стандартное) и 30 см. (опциональное) |
| Противоударный корпус трубки | Цинковый, герметизированный под вакуумом при помощи изо- ляционного масла с высокой диэлектрической постоянной,с внутренней расширительной камерой для адекватной компенсации при работе в условиях крайних температур. |
| Выносная панель управления, позволяющая пользователю выбирать: тип пациента (взрослый/ребенок),анатомическую зону съемки(резец, премоляр, верхний моляр, нижний моляр, прикус) и режим съемки (пленочный/цифровой) | наличие |
| Возможность корректирования технических параметров вручную | наличие |
| Звуковой сигнал,подтверждающий изменение параметров | наличие |
| USB-порт на панели управления для подключения радиовизиографа | наличие |
| Дополнительная панель управления Quickset,позволяющая пользователю выбирать анатомически обусловленное время выдержки, а так же тип пациента непосредственно на головке рентгена | наличие |
| Дистанционный пульт на витом шнуре для безопасной съемки за пределами рентгеновского помещения | наличие |
| Система самодиагностики при возможных нарушениях режима работы | наличие |
| Возможность выбора длины рукава в зависимости от площади помещения | -165 см -191 см |
| Программный софт VixWin Platinum для работы с рентгеновскими снимками | наличие |
| Классификация прибора | Медицинский прибор класса II B |
| Вес комплекта брутто | 50 кг. |