- Подробное описание объекта закупки:

| Наименование товара | Описание и технические характеристики товара | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Аппарат для диагностики кариеса | Области применения : стоматология . Назначение : для неинвазивного исследования тканей зуба и диагностики кариеса .Технические характеристики : метод исследования - флуоресцентный анализ .Способ исследования : неинвазивный . Минимальная длина волны флуоресцентного излучения, пропускаемая светофильтром не менее 500 нм . Цвет флуоресцентного излучения тканей зуба, пораженных кариесом красный . Длина волны излучателя 405 нм . Тип излучателя : светодиод LED . Мощность выходного излучения не более 250 мВт . Напряжение/частота питающего тока 220/50 В/Гц . Потребляемая мощность 6 Вт. Напряжение на аккумуляторе 2,4 В. Емкость аккумулятора не менее 400 мА•час . Материал световода : волоконнооптическое стекло . Угол изгиба световода не менее 90 градусов . Комплект поставки : - Зарядное устройство-1 шт., - Блок питания – 1 шт., - Аккумулятор -2 шт., - Светофильтр – 2 шт., - Источник света со световодом – 2 шт. | штука | 1 |

Техническое задание на поставку  аппарата для диагностики кариеса .

Максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться,

позволяющие определить соответствие закупаемых товаров, требованиям, установленным Заказчиком.

| № п/п | - Наименование объекта закупки | - Код ОКПД |
| --- | --- | --- |
| 1. | - Аппарат для диагностики кариеса | - 32.50.11.000 |

| № п/п | Наименование объекта закупки | Показатель объекта закупки* | Единица измерения показателя (при наличии) | Значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение показателя, которое может изменяться |  | Значение показателя, которое не может изменяться |
|  |  |  |  | Минимальное значение | Максимальное значение |  |
| 1. | Аппарат для диагностики кариеса | Назначение | - | - | - | для неинвазивного исследования тканей зуба и диагностики кариеса |
|  |  | Область применения | - | - | - | стоматология |
|  |  | Метод исследования | - | - | - | флуоресцентный анализ |
|  |  | Способ исследования | - | - | - | неинвазивный |
|  |  | Минимальная длина волны флуоресцентного излучения, пропускаемая светофильтром | нм | 500 | - | - |
|  |  | Цвет флуоресцентного излучения тканей зуба, пораженных кариесом | - | - | - | красный |
|  |  | Длина волны излучателя | нм | - | - | 405 |
|  |  | Тип излучателя | - | - | - | светодиод LED |
|  |  | Мощность выходного излучения | мВт | - | 250 | - |
|  |  | Напряжение/частота питающего тока | В/Гц | - | - | 220/50 |
|  |  | Потребляемая мощность | Вт | - | 6 | - |
|  |  | Напряжение на аккумуляторе | В | - | - | 2,4 |
|  |  | Емкость аккумулятора | мА·час | 400 | - | - |
|  |  | Материал световода | - | - | - | волоконнооптическое стекло |
|  |  | Угол изгиба световода | градус | 90 | - | - |
|  |  | Комплект поставки : | - | - | - | - |
|  |  | Зарядное устройство | штука | 1 | - | - |
|  |  | Блок питания | штука | 1 | - | - |
|  |  | Аккумулятор | штука | 2 | - | - |
|  |  | Светофильтр | штука | 2 | - | - |
|  |  | Источник света со световодом | штука | 2 | - | - |
|  |  | Количество поставляемого товара | штука | - | - | 1 |

Качественные и эксплуатационные характеристики товара

и иные требования, предъявляемые при поставке товара

- Товар должен соответствовать действующим стандартам, утвержденным для данного вида товара, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Товар должен соответствовать своему целевому назначению, указанному в техническом паспорте, руководстве (инструкции) пользователя по эксплуатации.

- Руководство (инструкция) пользователя по эксплуатации, технический паспорт должны быть на русском языке.

- Поставляемый товар должен быть новым, который не был в употреблении, в  ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого  не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства. Срок изготовления  не ранее 2015 года выпуска.

- Товар должен быть поставлен в таре (упаковке) соответствующей ГОСТам, с соблюдением требований к упаковочным материалам и способу упаковывания,  с использованием материалов, разрешенных к применению, обеспечивающих его сохранность  от повреждений, а также сохранность качества и безопасность  товара при перевозке всеми видами транспорта.

- Качество товара должно соответствовать требованиям национальных ГОСТов, международных (национальных) стандартов по безопасности и качеству.

- Гарантийный срок товара, предоставляемый Поставщиком, должен составлять не менее 12 месяцев с момента  приемки товара Заказчиком, в течение которого Поставщик обязан бесплатно устранять недостатки товара, обнаруженные в течение действия гарантии, с целью восстановления заданного уровня качества товара.

Гарантийный срок товара, предоставляемый Поставщиком, должен быть не менее гарантийного срока, предоставляемого Производителем.

Предоставление гарантии Поставщика и Производителя осуществляется вместе с товаром.

- Поставщик обеспечивает доставку и разгрузку Товара  за свой счет и своими силами в адрес Заказчика до места указанного в п. 12

- Срок выполнения обязательств по контракту:

- Срок поставки  товара: в течение ___________________ с момента заключения контракта .

- Срок приемки  товара и оформление документов по приемке осуществляется  в течение 1 (одного)  рабочего дня  после проведения проверки работоспособности Товара Заказчиком. Проверка работоспособности осуществляется в присутствии представителя Поставщика с надлежаще оформленными полномочиями.

- Объём предоставления гарантий качества товара:

1)Гарантии качества, надежности и безопасности товара распространяются на оборудование, все составляющие его элементы и  комплектующие части на весь установленный гарантийный срок.

2) Поставщик  своими силами и за свой счет устраняет любые недостатки товара, если они (или причины их возникновения) возникли в период гарантийного срока,  в течение трех дней с момента предъявления заказчиком требования об устранении недостатков. 
2) Поставщик осуществляет  транспортировку товара к месту проведения ремонта и обратно своими силами и за свой счет.  
3) Поставщик, выполнивший в рамках исполнения гарантийных обязательств ремонт товара или его замену, обязан  продлить гарантийный срок товара.

- При поставке товара Поставщик предоставляет:

-  сертификат соответствия Госстандарта РФ или декларация о соответствии;

-  регистрационное удостоверение МЗ РФ или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития РФ;

- товарно-транспортная накладная или иной документ подтверждающий поставку товара в адрес Заказчика;

- платежные документы.

- акт приема-передачи товара.