# Техническое задание на

закупку стоматологических наконечников

| № п\п. | Наименование параметра |  | Технические требования | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Эндодонтический наконечник SIRONiTi Air+ APEX, (фирма SIRONA Dental Systems, Германия) |  |  |  |
|  | Общие требования |  |  |  |
|  | Изделие медицинской техники |  |  |  |
|  | Назначение | Обработка корневых каналов |  |  |
|  | Место применения | Терапевтическое отделение |  |  |
|  | Технические параметры |  |  |  |
|  | Эндодонтический наконечник, позволяющий обрабатывать корневые каналы без дополнительного настольного прибора. Надеваются прямо на микромотор стоматологической установки. | Наличие |  |  |
|  | Разъем | Подходит ко всем разъемам стандартов ISO/INTRAmatic, обеспечивая врачу максимальный уровень готовности инструмента к работе. |  |  |
|  | Возможность работы с воздушным или электрическим микромотором, и использоваться с файлами, предназначенными для инструментов с повышенными скоростями вращения | Наличие |  |  |
|  | Ограничение крутящего момента | Ограничитель крутящего момента - выбор 5 ступеней прямо на наконечнике |  |  |
|  | Комплектуется карточками Torgue CARDs с указанием значения крутящего момента для соответствующего типа файлов | Наличие |  |  |
|  | Крутящий момент устанавливается на наконечнике с помощью поворотного кольца | Наличие |  |  |
|  | После переключения на выбранный крутящий момент, система ретроротации мягко включает муфту, предотвращая блокировку файла в корневом канале | наличие |  |  |
|  | APEX – контактный штырек на позолоченном зажиме | Для подключения апекслокатора. Зажим имеет два диаметра (на выбор) к разным системам апекслокаторов: Диаметр 2 мм: - ProPex и ProPex II (Dentsply) - Raypex 4 Raypex 5 (VDW) - Root ZX (Morita) - Apex Pointer (MicroMega) - IPEX (NSK) - Mini Apex Locator (SybronEndo) Диаметр 1,5 мм: - Apex Master (EMS) |  |  |
|  | Кнопочная система зажима | Наличие. Рабочая головка для файлов NiTi (диам. 2,35 мм) |  |  |
|  | Передача | Понижающая передача 66:1 |  |  |
|  | Требуемые документы к поставщику |  |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава с приложением копии | Наличие |  |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта с приложением копии | наличие |  |  |
|  | Санитарно – эпидемиологическое заключение с приложением копии | наличие |  |  |
|  | Доверенность от фирмы -производителя | Наличие |  |  |
|  | Лицензия на техническое обслуживание медицинской техники | Наличие |  |  |
|  | Гарантийное обслуживание не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию | наличие |  |  |
|  | Сервисная служба в Санкт-Петербурге (не менее 8 лет) | наличие |  |  |
|  | Послегарантийное сервисное обслуживание сертифицированными специалистами производителя оборудования | наличие |  |  |
|  | Возможность поставки оригинальных запасных частей для установки с завода-изготовителя | наличие |  |  |