| Инструкция по эксплуатации Пневмодвигатель с внутренним охлаждением MERCURY 2000; ТХ 414-9D ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации пневмодвигателя необходимо ознакомиться с данной инструкцией, и в дальнейшем строго следовать указаниям, изложенным в ней. Описание изделия Предназначен для использования в бормашинах и стоматологических установках в качестве привода стоматологических низкоскоростных наконечников. Подача водяной струи для охлаждения бора в наконечнике происходит внутри самого пневмодвигателя. Технические характеристики: Давление воздуха (КПа (кгс/см2 ); Скорость вращения мотора (об. в мин.); Потребление воздуха (л/мин); Вес (г). 245 (2.5); 22000; 42; 90. 294 (3.0); 25000; 51. 392 (4.0); 27000; 72. Уровень шума, не более, dB 65 Правила техники безопасности. Если при работе пневмодвигателя обнаружится вибрация, шум, или нагрев - немедленно прекратите его использование и обратитесь в местную службу поддержки клиентов. Не ронять, не подвергать пневмодвигатель нагрузкам и ударам! Пневмодвигатель должен храниться очищенным и смазанным. При проведении дезинфекции не допускается погружение пневмодвигателя в дезраствор. Ненадлежащий уход и техобслуживание могут привести к преждевременному износу и поломке пневмодвигателя. Хранение и транспортировка пневмодвигателя Процедура хранения и транспортировки должна соответствовать контракту Хранить можно при относительной влажности 80%, хорошей вентиляцией, избегайте воздействия коррозийных газов. Компектация: 1. Пневмодвигатель с внутренним охлаждением MERCURY 2000 2. Руководство по эксплуатации Гарантия 1. Гарантия данного инструмента распространяется на производственные дефекты и действует в течение одного года с даты реализации инструмента 2. Гарантия распространяется только на ремонт или замену деталей с производственными дефектами, наличие таких дефектов должно быть должным образом засвидетельствовано производителем или через официальную сеть технической помощи. 3. Данная гарантия не распространяется на неисправности, произошедшие не соблюдения инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию, из-за падения, ударов, неправильного хранения, действия природных факторов, и технических работ, проведенным не уполномоченным персоналом. 4. Действие гарантии прекращается по истечения ее срока действия, из-за изменений, внесенных в инструмент или использования неправильных креплений, и если технические работы были проведены неуполномоченным лицом. 5. Ремонт и замена деталей во время гарантийного периода не служит поводом для продления изначального срока действия этой гарантии. 6. Данная гарантия распространяется на ремонт и замену бракованных деталей, и не включает детали, подвергшиеся естественному износу, в соответствии с вышеприведенными условиями. 7. Замененные детали по гарантии, свободные от долгов являются собственностью поставщика. Генеральный директор ООО «Новгодент» ______________________ С.Е. Новгородский | Для настройки рабочего давления воздуха в пневмодвигателе необходимо обратиться в местную службу поддержки клиентов. Смазка пневмодвигателя Смазывайте пневмодвигатель в течение 1-2 секунд. Процедура смазки: Встряхните баллон 3-5 раз. Затем вставьте насадку в отверстие подачи воздуха до упора и распыляйте спрей в течение 1-2 секунд. Подключите пневмодвигатель, включите в работу. После остановки бора удалите с мотора салфеткой излишки масла. Эксплуатация наконечника ВНИМАНИЕ! Перед началом работы, проверьте работу пневмодвигателя вне полости рта пациента. Работать только с исправными инструментами, которые необходимо использовать по назначению и тем самым обезопасить пациента и третьих лиц от любой возможной опасности. Переключатель Вращение вперёд (по часовой стрелке): поверните кольцевой переключатель в (F) сторону. Вращение назад : поверните кольцевой переключатель в ( R ) сторону. Когда переключатель находится между (F) или (R) мотор прекратит вращение . Наружная очистка пневмодвигателя Почистите пневмодвигатель снаружи 70% этиловым спиртом или другим дезинфицирующим средством, не содержащим аммиак, кислоту или хлор. Гарантийный талон Номер наконечника_________________________________________ Покупатель_________________________________________________ Покупатель, с правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен_________________________________________________ Дата продажи_______________________________________________ Продавец__________________________________________________ М.П. Сведения о ремонте ______________________________________________________________________ |
| --- | --- |